- 骨科动力系统手柄

- 1、具备窗锁功能​

2、扭矩：≥310Z-IN。 ​

3、双模式设计，提供不同转速和不同运行模式。​

4、具备自动识别刀头功能。

5、可以连接灌注系统，可根据需要调节吸引和灌注控制。

6、正反转速：100-10000rpm，往复转速500-3000rpm。​

7、按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能

8、必须匹配我院施乐辉关节镜动力系统使用

- 骨科骨钻

- 1、空载转速：0-600/0-1000转/分（可选择转速）

- 2、空载噪声：≤65dB（A）

- 3、径向跳动:  ≤0.15mm

- 4、额定扭矩:  5.5/3.5N.m

- 5、冲击扭矩： 10.5N.m/ 8.5N.m

- 6、夹持范围： 0.8-8.0mm

- 7、空心直径： ≤4.2mm

- 8、主  机  ： 输出功率：≧150W，温 升：≤25℃

- 9、充电电池： 属性：锂电池，容量：≧3000毫安，电压：≧12V

- 配置清单:

- 主机：1台

- 充电器：1个

- 电池：2个

- 消毒通道：2个

- 钻夹头钥匙;1个

- 三、妇科电动子宫切割器手持马达

- 1、手持马达工作时，温升≦25℃。

- 2、手持马达必须匹配我院子宫旋切器使用

- 3、手持马达对碎宫器具有一定夹持力。

- 4、手持马达与碎宫器应装卸方便，锁止可靠，无卡滞或打滑现象。

- 5、手持马达工作时的噪音符合相关要求。

- 6、手持马达的转抽与刀管应同轴。

- 郎溪县人民医院电动子宫切割器：